附件

招标产品技术要求表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调音台 | 1 | 台 | 32输入通道，24麦克风+4立体声线路输入，14总线（立体声，4组，6辅助，2FX）低噪音，高精度的麦克风前置放大器，幻像电源开关和插入式输入/输出，3波段通道均衡器（中间扫描）和hPF，双SPX数码效应 |
| 2 | 主扩音音箱 | 6 | 只 | LF 1×10" (250mm) 8Ω HF 1×1.4" (35mm) 连接器: 2×NL4MP 4-pole SPEAKON 频响: 58Hz-18kHz±3dB 1W/1M灵敏度): 94dB 最大声压: 125dB 额定功率: 300Watts 最大功率: 600Watts 覆盖范围: 90°×60° 标称阻抗: 8Ω |
| 3 | 监听音箱 | 2 | 只 | LF 1×10" (250mm) 8Ω HF 1×1.4" (35mm) 连接器: 2×NL4MP 4-pole SPEAKON 频响: 58Hz-18kHz±3dB 1W/1M灵敏度: 94dB 最大声压: 125dB 额定功率: 300Watts 最大功率: 600Watts 覆盖范围: 90°×60° 标称阻抗: 8Ω |
| 4 | 低频音箱 | 2 | 只 | VLF1×15" (380mm) 连接器: 2×NEUTRIK NL4 使用范围 50-200Hz 1W/1M 灵敏度: 97dB 最大声压: 127dB 额定功率: 450Watts 标称阻抗: 8Ω |
| 5 | 主扩音功放 | 3 | 台 | 输出功率(EIA 1KHz 1%THD) 立体声 8Ω 600W×2 4Ω 850W×2 桥接 8Ω 1700W 频响 20Hz-20kHz, -3dB(8ohm 20Hz low cut) 输入灵敏度 0.77V/26dB/1.4V 平衡输入阻抗 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced 信噪比 ≥98dB 失真度 ≤0.15% (8ohm/1KHz/half power) |
| 6 | 监听功放 | 1 | 台 | 输出功率(EIA 1KHz 1%THD) 立体声 8Ω 600W×2 4Ω 850W×2 桥接 8Ω 1700W 频响 20Hz-20kHz, -3dB(8ohm 20Hz low cut) 输入灵敏度 0.77V/26dB/1.4V 平衡输入阻抗 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced 信噪比 ≥98dB 失真度 ≤0.15% (8ohm/1KHz/half power) |
| 7 | 低频功放 | 1 | 台 | 输出功率(EIA 1KHz 1%THD) 立体声 8Ω 800W×2 4Ω 1160W×2 桥接 8Ω 2320W 频响 20Hz-20kHz, -3dB(8ohm 20Hz low cut) 输入灵敏度 0.77V/26dB/1.4V 平衡输入阻抗 20kΩ/Balanced,10kΩ/un-Balanced 信噪比 ≥98dB 失真度 ≤0.15% (8ohm/1KHz/half power) |
| 8 | 处理器 | 1 | 台 | 通道：2（+1）输入/4输出 数据格式：24-bit线性模数/数模转换器，48-bit内部处理 模数转换：24-bit/sigma-delta(线性相位)，128倍超取样 数模转换：24-bit/sigma-delta，128倍超取样 采样频率：48KHZ DSP处理：2×24-bit Motorola 频响范围：20-20KHZ（-0.5dB） 标准动态余量：115dB THD(不带输入变压器)：＜0.01% |
| 9 | 均衡器 | 2 | 台 | 频率响应 20Hz-20kHz 参量均衡 均衡控制 中心频点: 31段, 1/3倍频率程 可变范围: +-12dB/+-6dB 其他功能 自动哑音线路使电源接通后, 自动哑音3-5秒 音频输入输出 输入连接头: XLR-3-31型Phone(TRS) 输出连接头: XLR-3-32型Phone(TRS) 功耗 20W |
| 10 | 效果器 | 1 | 台 | 在24bit/96kHz状态下优越的声音品质 重新优化的预置程序包括新开发的“REV-X”混响算法。 模数/数模转换 24bit Liner 128-times Oversampling(@fs=44.1,48kHz) 24bit Liner 128-times Oversampling(@fs=44.1,48kHz) 采样频率 内置字时钟：44.1, 48, 88.2, 96kHz 外置字时钟：Normal Rate:39.69kHz-50.88kHz,Double Rate:79.38kHz-101.76kHz 频响范围 20Hz-20kHz(0dB+1.0,-3.0)@48kH 20Hz-40kHz(0dB+1.0,-3.0)@96kH |
| 11 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 频率响应 20Hz-20kHz, ±0.3dB 其他功能 每通道12个独立的数字陷波滤波器, 从40Hz-20kHz自动控制 电源电压 100V-130VAC, 200V-240VAC, 50-60Hz |
| 12 | 音控室有源监听音箱 | 2 | 台 | 频率响应 60Hz - 为28kHz 最大声压级 97dB的声压级（峰值@ 1米） 类型/阻抗 10欧姆平衡/非平衡47欧姆 灵敏度 可调， +4 dBu / 0 / - 10dBV 声级 可调，-66dB/0dB 高通滤波器 中音/低音电平（0-450HZ）可调，0 / -2 /2dB 高音电平（4.5KHZ-20KHZ）可调，0 / -2 /2dB |
| 13 | 无线头戴话筒主机 | 2 | 台 | 工作频率 740－790MHz 调制方式 宽带FM 信道数目 200 信道间隔 250MHz 动态范围 100db 接收机方式 二次变频超外差 音频频率响应 80Hz-18MHz(±3db) 供电方式 直流12V500mA输入 |
| 14 | 无线头戴话筒发射机 | 4 | 台 | 音头 电容式 天线 佩挂发身机采有1/4波鞭状天线 发射功率 <10mW 供电 2节5号1.5V碱性电池 |
| 15 | 手握式无线演讲话筒 | 2 | 套 | 接收机技术参数 面板显示：LCD液晶显示，可同时显示RF/AF信号强度、自动选讯信号、频道、频率、静 音位准等多项功能振荡模式：PLL相位锁定频率合成、射频稳定度：±0.005%(-10~50℃)载波频段：UHF 500~950MHz（标准：740~790MHz）频带宽度：50MHz 发射器技术参数 振荡模式：PLL相位锁定频率合成载波频段：UHF 500-950MHz（标准740-790）频率宽度：50MHz频率调整：自动追锁接收机工作频道输出功率：30mW/3mW（或依照电波法规）谐波辐射：＜-55dBC最大偏移度：±68KHz预设频道：200频率响应：50~16,000Hz |
| 16 | 时序电源 | 2 | 台 | 额定输出电压：交流220 50Hz 额定输出电流：30A 可控制电源：16路 每路动作延时：1秒 供电电源：AC220V 50Hz/60Hz 25A 每路输出带指示灯 锁匙开关控制电源 单路额定输出电源：30A 外置DJLED灯输出接口 |
| 17 | VOD电脑点播机 | 1 | 台 | 支持64-Bit 800MHZ DDR2 DRAM ； 支持MPEG-1、MPEG-2、H.264/AVC/VC1国际标准视音频压缩格式； 支持AC3、AAC、 MP3/MP2国际标准音频压缩格式； 标准VIDEO、HDMI； OSD显示，界面美观，操作方便； 多种视频输出：VGA模拟信号输出、HDMI高清输出、普通视频输出； 支持鼠标、触摸屏、掌中宝、平板电脑、智能手机等多种设备无线点歌； 随机内置约20000首热门歌曲（含部分HD1080P高清歌曲）； 支持拼音（拼音、手写、笔画、语言）、歌星、字数、曲种点歌； 支持2个USB2.0接口、1个VGA接口、2 个串口、1个HDMI高清接口、1个网络接口； 可进行系统固件更新升级。 |
| 18 | 掌中宝点歌台 | 1 | 台 | 精良芯片：采用世界领先的低功耗专用芯片，带给您高质量的视频体验； 尖端科技：采用尖端嵌入式技术，除去易坏的电脑硬盘，任意操作和开关机次数再多也不会对其造成伤害，没有系统崩溃的隐患； 免除维护：省去维护的烦恼，开机反应较快，可实现关机零等待； 稳定耐用：发热量低、散热效果好、防震、耐超重低音，能在高温以及高音强的KTV包房中长期使用，性能稳定。 节能节电：运行功耗低、节能省电； 轻薄容大：内蕴超大容量，重量轻，摆放不占空间且美观大方； 品质保障：为KTV包房量身打造，集成度高。最大化精简配件，减少连线数量，提高整体稳定性、耐用性； |
| 19 | 投影机 | 1 | 台 | 投影亮度 5200流明 投影对比度 3000：1 投影技术 3LCD 调整功能 梯形校正：手动，自动±30度 投影镜头 手动聚焦/手动变焦 变焦比 1.5倍变焦 正常功耗 323W |
| 20 | 电动投影幕 | 1 | 幅 | 规格 120英寸 比例 4：3 投影面积 2438*1289 银幕总长 2862 左右黑边 50 下黑边 50 上黑边 80 |
| 21 | 投影机吊架 | 1 | 个 | 采用四杆可以独立水平摆动及可以伸缩调整的投影机固定吊架 |
| 22 | 专业机柜 | 1 | 个 | 1.6米国际标准机柜 |
| 23 | 音箱线 | 300 | 米 | 导体使用200支铜线绞合 透明聚氯乙烯绝缘 |
| 24 | 音频线 | 100 | 米 | 导体使用多支裸铜线或镀锡铜线绞合 聚氯乙烯绝缘 加纤维抗拉力 外包铝箔屏蔽 裸铜或镀锡铜线编织屏蔽 聚氯乙烯护套 |
| 25 | 音箱吊架 | 8 | 个 | 可以独立水平摆动及可以伸缩调整 |
| 26 | 音箱插头\大二蕊等 | 60 | 只 | 国家标准 |
| 27 | 面光灯：嵌入式三基色 | 6 | 台 | 电源电压：AC230V 50/60Hz 功率：220W 开孔尺寸：585*275 |
| 28 | 三基色光源 | 24 | 支 | 功率：55W 色温6500K |
| 29 | 侧光灯：红头灯 | 8 | 台 | 电源电压：AC230V 50/60Hz 功率：800W |
| 30 | 红头灯光源 | 8 | 个 | 功率：800W 色温：6200K |
| 31 | 电源直通箱 | 1 | 台 | 供电：三相四线制AC380V±10%45-65Hz 输出回路： 12路输出插座 输出功率：4KW/路 规格：470*482*145mm" |
| 32 | 手摇式流动支架 | 2 | 套 | 手摇式升降，最大承重量45公斤，最高可升至3米，横杆可任意吊挂灯具 |
| 33 | 电源线 | 200 | 米 | 2*2.5国标阻燃 导体使用多支裸铜线绞合 聚氯乙烯绝缘 额定电压Uo/U为300/300V 长期允许工作温度应不超过70℃ |
| 34 | 胶木插头等 | 1 | 批 | 国家标准 |