摄影专业基础理论考试题库
一、填空：
1. 小孔成像的原理是（墨子）在（《墨经》）一书中提出的。
2. 黑白相纸按用途可分（印相纸），（放大纸）。
3. 在画面影调中占主要地位的影调是（基调）。
4. 纬度小光源强度（大）。
5. 海拔高光源强度（大）。
6. 景物的反射与吸收成（反比）。
7. 色光的三原色是红、（ 绿 ）、蓝。
8. 电子闪光灯发光的四大特性：发光强度特大， 发光时间 （ 极短 ）、发光色温与日光相同、发光性质为冷光。
9. 大口径镜头的优点可归纳为三点；便于在暗弱光线下拍摄，便于摄取较小的景深，便于使用（  较高的快门  ）速度。
10. 相机的聚焦装置作用就是使景物在胶片上（  清晰地结像  ）。
11. 镜头的种类主要包括标准镜头、广角镜头、望远镜头和、（  变焦  ）镜头。
12. 选择拍摄点应从三方面考虑：不同的摄距、不同的（ 方向  ）、不同的高度。
13. 遮光罩是加戴在（摄影镜头）前边的一个附件。
14. 摄影镜头的视角的（大小），主要取决于（焦距）的长短和（底片对角线）的长度。
15. 焦距（越长），视角（越小）。
16. 快门的主要作用（控制胶片的曝光时间）；（控制被摄物体的清晰度）。
17. 强烈的斜、直射光进入镜头，会在底片上产生（耀斑）和（灰雾），使影像的（反差）和（清晰度）受到影响。
18. 民用数字相机既可以（照相）又可以（摄像）。
19. 数字相机是用各种类型的（存储卡）存储影像的。
20. 家用数字相机可以用（液晶）显示屏取景。
21. CCD或CMOS是数字相机的（影像传感器）。
22. 快门速度先决模式用（S  Tv）来表示。
23. 光圈大，景深（小）。
24. 光圈小，景深（大）。
25. 自拍器主要用途是（自拍），或防止相机震动。
26. F/4光圈比F/5.6光圈大（一级）光圈。
27. 数字相机是不使用（胶卷）的相机。
28. 135单镜头反光相机主要由（机身），（镜头）两部分组成。
29. 马米亚RB67相机是（120）相机。
30. MACRO表示（微距）镜头。
31. 前景深（小于）后景深。
32. 摄影光源有（自然光）和（人造光）两种。
33. 透镜分为（平透镜）（凹透镜）（凸透镜）三种。
34. 焦距短，视角（大）。
35. 焦距长，视角（小）。
36. 光圈大，通光量（多）。
37. 相机内侧光系统，通过镜头的主要有（TTL）（TTL-OTF）通过取镜器的有（TTF）。
38. 用日光型胶片在灯光下拍摄会使色彩偏（红），偏（黄）产生（暖调）效果。
39. 正透镜是中间（厚）周边（薄）的透镜，起到使光线（汇聚）的作用。
40. （黄色）明度最高，（紫色）明度最低。
41. 黑白胶卷冲洗的主要工序是显影和定影。关键是（ 显影  ）。
42. 光圈与景深成反比，光圈大，（   景深小  ）：光圈小，（   景深大  ）：
43. 曝光对影像质量的影响，主要表现在影像的密度、影像的清晰度与影像的（ 色彩  ）。
44. 快门的作用是控制进光时间和影响成像的（  清晰度  ）。 
45. “DX”的含义是指（  胶卷资料暗码    ）。
46. 滤色镜可归为三大类：彩色摄影滤色镜、黑白摄影滤色镜、（  黑白彩色通用滤色镜  ）。
47. 常用摄影充电电池有（镍镉电池）（镍氢电池）。
48. 二度空间，只有（长度）和（宽度）。
49. 拍摄位置，即拍摄时（相机）所在的位置。
50. 拍摄点由拍摄（方向），（高度），（距离）三者共同确定。
51. 摄影常用电池按外型可分（纽扣电池）（圆柱形电池）（方形电池）三种。
52. 常用摄影电池按结构可分为（单体电池）（组合式电池）（叠层式电池）三种。
53. 常用摄影电池按充电特性可分为（一次性电池）（多次性充电）电池。
54. 主光是在摄影布光时占（主导）地位的光线。又称（塑型光）。
55. 照相机速度调节盘上的A档，是（光圈优先）自动曝光模式档。
56. 镜头的焦距值等于或略大于底片对角线长度的镜头是（标准镜头）。
57. 中画幅120单反相机主要由（机身）（镜头）（后背）三部分组成的。
58. 1英尺等于（12）英寸。
59. 120相机一般比135相机（大）。
60. 凹透镜分（平凹）（凸凹）（双凹）三种。
61. 光圈小，通光量（少）。
62. 135单反相机由（机身）和（镜头）组成。
63. 120单反相机由（机身）、（镜头）、（后背）组成。
64. 120双反相机取景时（左右相反），（有视差）。
65. 照相机主要的附件有（快门线）、（遮光罩）、（电池盒）、（闪光灯）等。
66. 摄影术诞生于（1839）年（8）月（19）日。
67. 手动对焦镜头用（MF）表示。
68. AF镜头是（自动）对焦镜头。
69. DF相机是135（单镜头反光）相机。
70. 广角镜头焦距（短），望远镜头焦距（长）。
71. 照相机镜头多层镀膜，一般用（MC）表示。
72. 红色安全灯是洗，放（黑白）照片时的安全灯。
73. 感光度标志的国际标准用（ISO）表示。
74. 防紫外线滤色镜是（UV）镜。
75. 3号黑白放大纸比1号黑白放大纸（反差）大。
76. 枕形畸变是（长焦距）镜头产生的。
77. 桶形畸变是（短焦距）镜头产生的。
78. 黑白胶卷的最佳冲卷配方是（D76）配方。
黑白相纸的最佳冲卷配方是（D72）配方。
79. 两边带齿孔的胶卷是（135）胶卷。
80. 后面带纸背的胶卷是（120）胶卷。
81. 双镜头反光相机用的是（120）胶卷。
82. 135相机的标准镜头是（50mm）
83. 在不更换镜头的情况下改变焦距的镜头称（变焦镜头）。
84. 中国制感光度制式用（GB）表示。
85. 尼康相机是（日本）产的135名牌相机品牌。
86. 镜头焦距用（F）表示。
87. 相机速度调节盘上的M档，是（手动控制）曝光模式档。
88. 凸透镜共分（平凸）（凹凸）（双凸）三种。
89. 影响景深的三大因素是（焦距）（物距）（光圈）。
90. 前景深（小于）后景深。
91. 后景深（大于）前景深。
92. 光圈系数越大，光孔口径（越小）。
93. 1英寸等于（2.54）厘米。
94. f/8光圈比f/5.6光圈（小一级）光圈。
95. 黑白胶片的主要特性：（感色性）（感光度）（颗粒性）（反差）。
96. 胶卷按不同规格类型可分为：（135胶卷）、（120胶卷）、（110胶卷）、（126胶卷）等。
97. 我国出版的有关摄影的杂志有：（中国摄影）、（大众摄影）、（人像摄影）、（摄影世界）。
98. （机械）快门的耐寒度较高。
99. 过期胶卷会产生（灰雾度大），（反差降低），（黑白两个极调）受到损失的效果。
100. 数字相机的白平衡起（调整色彩平衡）的作用。
101. 在没有自然光的室内按室内（光源）的类别进行调整白平衡（自动白平衡除外）。
102. 120相机可以使用的胶片画幅的规格有（6X4.5cm）（6X6cm）（6X7cm）（6X9cm）等。
103. 135胶卷的标准底片的规格是（24mmX36mm）。
104. 变焦镜头的优越性（操作方便），（易于携带），（构图快捷）。
105. 标准固定镜头视场角在（46）度左右。
106. 数字相机的存储卡有（CF卡）（SM卡）（XD卡）（MS卡）（MMC）卡。
107. 光圈的作用是（控制通光量），（控制景深），（减少像差），（调节成像质量）。
108. 正面摄影的特点是（平面感强）（立体感差）；属静止性构图，（画面呆板）不宜表现动感。
109. 色纯度指色彩的（饱和度）。
110. 正透镜是中间（厚），周缘（薄）的（凸）透镜．
111. 负透镜是中间（薄），周缘（厚）的（凹）透镜。
112. 焦点是平行于（主轴）的光线，通过（镜头）后相交于一点，这一相交点称为焦点。
113. 通过两个（折射面球心）的直线，叫做（主光轴），也称主轴。
114. 感光度是胶卷的（感光性能），数码相机上的“影像传感器”的感光度是相当于传统胶卷的（“感光度”）。
115. 数码变焦是在成像（CCD）影像信号范围内，裁取（一部分影像）进行放大，使（影像）充满画面的效果。
116. 爱德华 韦斯顿是美国摄影家，（F/64）小组成员；创作受（斯蒂格里茨）重大影响，摄影上独创（“摄影视觉”）观念，作品是典型的（高科技现代）摄影。
117. 静物摄影主要通过（构图）、（布局）、（光线）、与（影调）及（色彩）的处理来表现被摄体的（质感）、（立体感）及外在特征。
118. 新闻摄影的五个要素是，事件发生的（时间）、（地点）、（人物）、（什麽事件）、（为什麽发生）。
119. 当光圈不变，物距不变的情况下，镜头（焦距）越短，景深越大；（焦距）越长，景深越小。
120. 当光圈，焦距不变的情况下，（物距）越大景深越大；物距越小，景深越小。
121. 米吐尔是重要的（显影剂）。
122. 黑白摄影上，曝光不足负片（密度）达不到正常标准，使（影调层次）受损，（影像反差）也发生变化。
123. 滤光镜可用来校正（色差）。
124. 摄影用光造型的目的可概括为两个方面：既“真实感”和（ 美感 ）。
125. 镜头焦距与景深成反比；镜头焦距长，（  景深小  ）；镜头焦距短，（  景深大  ）。
126. 光圈的作用可以归纳为三点：调节进光照度、调节景深效果、（   影响成像质量      ）。

二、选择：
1．镜头的光圈系数用（ D）标志
   A  MACRO     B   F=28~70mm        C   FM         D 1：2  
2．135相机的广角镜头焦距是（ C D ）
   A   50mm     B   105mm            C   28mm       D   35mm
3．引起影像景深大小变化的因素是( A B C )
   A   拍摄距离的变化     B  镜头焦距的变化   C  光圈孔径的变化  
4．在同样的条件下，先用F/2，1/15S后用F/16，4S拍摄同一景物，其结果是（ B ）
   A  密度一样       B  密度不一样
5．人眼看到的五彩缤纷的世界，均是由三原色组成的，三原色是（ C ）
   A 红，黄，蓝      B 黄，品，青     C 红，绿，蓝     D 红，橙，黄
6．小孔成像形成的是（ C ）
   A 正像      B  负像    C倒像      
7．液晶显示屏是（ C ）
A  COMS   B  CCD    C  LCD    D  MC
8．最著名的战地记者是（ C）
A  贝亚尔    B  达尔伯特     C  卡帕     D  韦斯顿
9．“f/64小组”主张采用（ B ），精确对焦，表现对象丰富细节与质感。
A  大光圈     B  小光圈     C  高速快门     D  慢速快门
10．堪地派摄影的代表人物是（ D ）
A  斯泰肯     B  海因     C  雷兰德     D  萨罗蒙
11．“希望工程”摄影纪实之一的“大眼睛”摄影作品的作者是（ D ）
A  吴印咸     B  郎静山     C  王文澜     D  解海龙
12．如F/2的光束直径为50mm，则F/4的光束直径为（ C ）
    A.  100mm          B  75mm          C.   25mm          D.   17mm
13．自动调焦的测距方式有（ A B C D ）
    A   光学式         B   超声波式        C   红外线式      D   眼控式
14．拍摄剪影要按（ C ）曝光为基准。
A   主体     B   前景       C   背景
15．内侧光相机使用M档时是（ A ）测光。
A   TTL      B   TTL-OTF       C   TTF            D   AEF
16．夸大前景，要用（ D ）镜头。
A   标准       B   中焦       C   中长焦          D   超广角
17．成像最好的光圈是（ B ）光圈。
A  大            B  中           C  小       D  最小
18．下列哪个是高速卷（ D ）
A  ISO100       B  ISO50         C  ISO200        D  ISO800
19．下列哪个光圈最大（ A ）
A  F/1.2        B  F/5.6       C  F/8        D  F/16  
20．光圈f/16比f/8少（ A ）级曝光。
A  2        B  4       C  6      D  1
21．取景器有（A B D）三种功能。
A  取景     B  测光      C  测色温         D  测距
22．测光表是用来测（B）值的。
A  色温      B  色相       C  曝光        D  光位
23．黄滤色镜只允许（B）光通过。
A  蓝        B   黄        C  红      D  青 
24．镜头焦距越长，视角越（B）。
A  大        B   小        C  不变
25．下列那种是中画幅120相机？（ C ）
A  尼康      B  佳能       C  马米亚RB67      D  徕卡
26．自拍器的英文标识是（A）
A  ST       B  TS       C  PL      D  ND
27．专用闪光灯是（B）
A  单触点    B  多触点
28．要使白云突出应用（D）滤色镜。
A  ND      B  UV      C  SL      D  黄色
29．红色光通过红镜的是（B）
A  红色光     B  白色光     C  橙色光     D  绿色光
30．镜头口径越大，通光量越（B）
A   大        B  小
31．单反相机的英文标识是（A）
A  SLR        B  TLR
32．双反相机的英文标识是（B）
A  SLR        B  TLR
33．Tv是（B）先决曝光模式。
A  光圈     B  快门速度      C  景深        D  包围式曝光
34．135相机的焦距是500MM的镜头是（D）镜头。
A  广角     B  标准      C  中长焦      D  长焦
35．用135相机拍人像最好用（C）镜头，
A  17—35     B  28—70      C  105—135       D  200—300
36．135相机的（D）MM镜头会产生桶型畸变。
A  50         B  105         C  135         D  20
37．光圈优先式曝光模式是（ B ）
   A   MC          B   Tv           C   Av          D   S
38．想要取得前后都清晰的大景深照片应选用（ B C ）
   A   大光圈      B   小光圈       C   广角镜头    D   长焦镜头
39．想要取得小景深的照片应选用（ A D ）
   A   大光圈      B   小光圈       C   广角镜头    D   长焦镜头
40．镜头上的无限远应选用（ A ）
   A   哈哈哈哈    B   FT            C   MP          D   M
41．GB21胶卷的感光度与（ A ）相同。
   A   ASA100      B   ISO200       C   DIN24        D   ISO400
42．黑白与彩色兼用滤色镜（ A C D）
   A   UV镜       B  红镜        C   偏振镜      D   天光镜
43．镜头的物距调节环上有两种距离标志，它们是（ A B ）
   A   FT          B   M             C   FM          D   AF 
44．日光型胶片的色温是（ A ）
   A   5600k     B   3200k     C   7000k     D   2100k
45．用135相机拍摄标准人像最好选用（ C ）
   A   50mm    B   28mm     C   105~135mm
46．带着未拍摄的胶卷乘飞机，通过x光检查时，这个胶卷（ C ）
   A  受到大的影响   B  不会有什麽影响   C  有一些小的影响
47．红色光的波长是（ D ）
A  380nm      B  480nm    C  560nm     D  780nm
48．达盖尔摄影术是（ A ）
A  银版法     B  湿版法     C  干版法     D  沥青法
49．现存世界上第一张照片《窗外风景》是（ B ）拍摄的。
A  达盖尔     B  尼埃普斯     C  亚当斯     D  布列松
50．《窗外风景》是于（ C ）拍摄的。
A  1800年     B  1820年     C  1826年     D  1839年
51．“决定瞬间”是（ A ）提出的。
A  布列松     B  亚当斯     C  卡帕     D  吴印咸
52．画意派摄影的代表性摄影家雷兰德是（　Ｄ　）国人。
Ａ　　英国　　　　　Ｂ　　法国　　　　　Ｃ　　美国　　　　　Ｄ　　瑞典　
53．冬天在—20度以下摄影，最好用（ A ）相机。
A  机械快门     B  电子快门     C  全自动快门
54．能使主体产生轮廓光的是（ A ）
A  逆光     B  侧光     C  顺光     D  前侧光     
55．拍摄角度越（A），主体离画面的地平线越高。
    A  低         B  高
56．包围式曝光模式用（ A ）表示。
A   AEB          B    DEB         C    APS          D     LED
57．120相机6x7cm的标准镜头的焦距是（ A ）
A   90mm        B    75mm      C     50mm      D   120mm
58．中灰密度镜用（ B ）表示。
A   PL       B    ND          C   UV         D     SL 
59．压缩空间透视要用（ D ）。
A   标准       B   中焦       C  超广角            D   中长焦
60．同场景要想主体比例大要用（ D ）。
A   标准       B   中焦       C  超广角            D   中长焦
61．光线反射后，其入射角（ C ）反射角。
A  大于          B  小于            C  等于
62．最简单的镜头是由（A）片玻璃制成的。
A  单        B  2        C  3          D  4   
63．光圈越（A）曝光量越大。
A    大         B   小
64．手动精确对焦有（A）（B）两种方式。
A   裂像     B  微棱镜     C  磨砂玻璃   D  菲丝镜
65．色盲片只感受（D）光？
A  红        B   绿        C  黄         D  蓝紫
66．ISO800比ISO100胶卷的颗粒（B）
A  细        B  粗
67．黑白胶卷比彩色胶卷宽容度（A）
A  大        B  小
68．红光的波长是（A）
A  780nm      B  560nm      C  380nm      D  210nm  
69．不改变视差的是（A）取景相机
A  同轴      B  旁轴
70．衍射现象是（B）光圈引起的。
A  大        B  小       C  中
71。135相机标准镜头的视角是（A）
A  46度       B  90度        C  120度        D  24度
72．变焦倍率越大，成像质量越（A）
A  差      B  好        
73．DEP是（A）优先式自动曝光模式。
A  景深     B  速度      C  包围式曝光
74．使用120胶卷的相机是（C）
A  佳能     B  尼康      C  哈苏
75．135相机的焦距是20MM的镜头是（A）镜头。
    A  超广角     B  标准      C  中焦        D 广角

三、判断：
1. 颗粒越粗的胶卷，感光度越低。                                   （ 错 ）
2. 反差大的胶卷，感光度就低。                                     （ 错 ）
3. 黑白相纸号数越大，反差越大。                                   （ 对 ）
4. 3号黑白相纸比1号黑白相纸反差小。                              （ 错 ）
5. 不同地域色温都是不一样的。                                      （ 对 ）
6. 阴影下的色温比阳光下的高。                                      （ 对 ）
7. 快门的主要作用控制胶片的曝光时间。                              （ 对 ）
8. 快门的主要作用控制被摄物体的清晰度。                      （ 对 ）
9. 摄影布光、是指对人造光的运用。                           （ 对 ）
10. 高感光度胶片灰雾度小。                                   （ 错 ）
11. 望远镜头能使主体在画面上的成像比例小。                   （ 错 ）
12. 红光的波长比X光的波长短。                               （ 错 ）
13. 高感光度胶片灰雾度大。                                   （ 对 ）
14. 顺光是从被摄主体侧面照射过来的光线。                     （ 错 ）
15. 光线只可以直线传播。                                      （ 对 ）
16. 红光的波长比红外线的波长短。                              （ 对 ）
17. 红滤色镜允许黄光通过。                                    （ 错 ）
18. 照相机镜头前加偏振镜保护镜头最好。                        （ 错 ）
19. 凹透镜是发散透镜。                                        （ 对 ）
20. 常用摄影电池按结构可分纽扣电池  圆柱形电池  方形电池。       （ 错 ）
21. 在二度空间里只有长度和宽度。                                 （ 对 ）
22. 拍摄点是拍摄时相机所在的位置。                               （ 对 ）
23. 主光又称塑型光。                                             （ 对 ）
24. 光线可以曲线传播。                                           （ 错 ）
25. 镜间快门不受闪光灯同步限制。                                   （ 对 ）
26. 多触点的闪光灯是专用型闪光灯。                                 （ 对 ）
27. SB系列是尼康相机专用闪光灯。                                 （ 对 ）
28. EZ系列是佳能像机的专用闪光灯。                               （ 对 ）
29. GN值是闪光灯亮度的标志。                                     （ 对 ）
30. 小孔成像是正像。                                          　  （ 错 ）
31. 灰卡最适于测纯白色的物体。                                    （ 对 ）
32. 入射式侧光表用来测定被摄体表面一定区域亮度。                  （ 错 ）
33. 反射式测光表也称照度测光表。                                  （ 错 ）
34. 高反差的被摄体应采用明暗兼顾的测光方法。                      （ 对 ）
35. 点测光要对被摄体多部位进行测光。                              （ 对 ）
36. 入射式测光表应在被摄体位置，朝向照相机。                      （ 对 ）
37. 入射式测光表测被摄体的亮度的。                                （ 对 ）
38. 发射式测光表是测光源照度的。                                  （ 对 ）
39. 近摄接环又叫镜头延长管。                                      （ 对 ）
40. 利用快门线操纵快门，可以减小震动。                            （ 对 ）
41. 变焦遮光罩又称变焦随动追踪遮光罩。                           （ 对 ）
42. 变焦随动追踪遮光罩是我国发明的。                             （ 对 ）
43. 反射率高物体受光照明强。                                     （ 对 ）
44. DX编码是自动识别装置。                                      （ 对 ）
45. 镜头焦距越短，景深越长。                                     （ 对 ）
46. 镜头焦距越长，视场角越大。                                   （ 错 ）
47. 散射光是光源照射方向不明显的光。                             （ 对 ）
48. 晴天时的光是散射光。                                         （ 错 ）
49. 镜头焦距越长，景深越小。                                     （ 对 ）
50. 自拍器只可以用来自拍。                                       （ 错 ）
51. 自然光的变化对物体的色彩有影响。                             （ 对 ）
52. 镜头焦距越短，视场角越大。                                   （ 对 ）
53. DIN24的胶卷比DIN21的胶卷感光度低。                         （ 错 ）
54. ISO100与ISO400胶卷是相同感光度的胶卷。                     （ 错 ）
55. 胶卷感光度越高，颗粒性越细。                                 （ 错 ）
56. 影像前后全清晰的照片是小景深照片。                             （ 错 ）
57. 用长焦距镜头，大光圈可取得大景深。                             （ 错 ）
58. 拍黑白风光时，要想使白云突出，最好用黄橙滤色镜。               （ 对 ）
59. TV是表示光圈优先式曝光模式。                                  （ 错 ）
60. 光圈数值相同时，长焦距镜头纳入的光线比短焦距镜头纳入的光线多。  （ 错 ）
61. 快门不变，光圈数值调大一档，所纳入的光线就多一倍。              （ 错 ）
62. 传统的构图规则要求把被摄主体摆在胶片的“黄金分割点”上。       （ 对 ）
63. 顺光摄影能使被摄体上产生有趣的暗影。                           （ 错 ）
64. 侧光摄影对表现女性的柔和的影像是不利的。                       （ 对 ）
65. 夜晚利用营火的光线拍摄的照片是张现有光照片。                   （ 对 ）
66. 当你看到一张过“薄”的底片时，透过底片的光很亮。               （ 对 ）
67. 快门是控制感光胶片曝光时间长短的装置。                          （ 对 ）
68. 镜头焦距越短，景深越长。                                         （ 对 ）
69. 广角镜头能使主体在画面上的成像比例小。                  　　　   （ 对 ）
70. 120相机与135相机的标准镜头焦距相同。                           （ 错 ）
71. 120相机的标准镜头全是90mm。                                    （ 错 ）
72. 镜头焦距越短，视场角越大。                                      （ 对 ）
73. 景深越小，主体在画面里越突出。                                  （ 对 ）
74. 影像前后全清晰的照片是小景深照片。                              （ 错 ）
75. 用长焦距镜头，大光圈可取得大景深。                              （ 错 ）
76. 胶卷的感光度越低，越适于高速抓拍。                              （ 错 ）
77. 数字相机总像素比有效像素低。                                    （ 错 ）
78. 照相机镜头焦距用MC表示。                                      （ 错 ）
79. 日光型彩色片标准的色温是3200k。                                （ 错 ）
80. 灯光型彩色片标准色温是5600k。                                  （ 错 ）
81. 多层镀膜用MC表示。                                            （ 对 ）
82. 颗粒越粗的胶卷，感光度越低。                                    （ 错 ）
83. 反差大的胶卷，感光度就低。                                      （ 错 ）
84. 黑白相纸号数越大，反差越大。                                    （ 对 ）
85. 3号黑白相纸比1号黑白相纸反差小。                              （ 错 ）
86. 120胶卷最多可拍36张。                                         （ 错 ）
87. 135胶卷可装在数码相机上。                                      （ 错 ）
88. 有自然光又有人造光的光源是混合光。                           （ 对 ）
89. 现场光机可以有自然光也可以有人造光。                         （ 对 ）
90. 反转片出现的是负像。                                         （ 错 ）
91. 彩色负片出现的是正像。                                       （ 错 ）
92. DIN是美国标准感光制式。                                     （ 错 ）
93. 灰卡最不适于测纯黑色的物体。                                  （ 错 ）
94. 灰卡最不适于测纯黑色的物体。                                  （ 错 ）
95. 偏振镜可以降低天空亮度。                                     （ 对 ）
96. 偏振镜可替代中灰滤色镜。                                     （ 对 ）
97. 黄色的明度最低。                                           （ 错 ）
98. 紫色明度最高。                                             （ 错 ）
99. 俯摄肖像适于强调端庄自持。                                 （ 对 ）
100. 凸透镜是发散透镜。                                         （ 错 ）
101. 小孔成像的原理是孔子最早在《论语》中提出的。               （ 错 ）
102. 一张底片上可以进行两次以上的曝光。                         （ 对 ）
103. 顺光最能表现立体感。                                      （ 错 ）
104. 前侧光立体感最差。                                        （ 错 ）
105. 摄影用光、是指对人造光的运用。                            （ 错 ）
106. 阴天摄影提高反差最好使用低感光度胶卷。                    （ 对 ）
107. 太阳光的色温不变。                                        （ 错 ）
108. /125秒比1/60秒曝光速度快。                             （ 对 ）
109. 单触点的闪光灯是专用型闪光灯。                               （ 错 ）
110. 镜间快门受闪光灯同步限制。                                   （ 错 ）
111. 倒易率失效发生在黑白摄影上表现为曝光不足负片密度达不到正常标准。（ 对 ）
112. 倒易率失效发生在彩色摄影上表现为色彩平衡失调。                 （ 对 ）
113. 纬度小光线强度大。                                             （ 对 ）
114. 海拔低光线强度高。                                             （ 错 ）
115. 景物的反射与吸收成反比。                                       （ 对 ）
116. 反射率高物体受光照明低。                                     （ 错 ）
117. 胶片保存时间长，温度高，灰雾度大。                           （ 对 ）
118. 药液的碱性强，抑制剂（溴化钾）的用量少，灰雾度大。           （ 对 ）
119. 在没有自动识别DX编码的相机上，也可以自动正确曝光。          （ 错 ）
120. 某光圈优先的相机，当你拨动光圈大小时，它能自动把曝光时间调整正确。（ 对 ）
121. 测光表是根据18%的灰影调的平均景物校订的。                      （ 对 ）
122. 显影液的功能是使在曝光时受光照射后起了变化的卤化银转变为金属银。（ 对 ）
123. 稀释比例为1：4的意思就是把一份的水和四份的药混合起来。        （ 错 ）
124. 黄色滤光片阻挡黄色光通过。                                     （ 错 ）
125. 偏振镜可以消除窗户上反射出来的眩光。                           （ 对 ）
126. 通常情况下用于感光胶片的卤化物是溴化银。                        （ 对 ）
127. 感光胶片可以被高温度和高湿度伤害。                              （ 对 ）
128. 没有细节的高光部分就是底片上曝光不足的部分。                    （ 错 ）
129. 入射式侧光表也称度测光表。                                    （ 错 ）
130. 点测光表又称狭角测光表。                                      （ 对 ）
131. 点测光表属反光式测光。                                        （ 对 ）
132. 灰卡也叫测光灰板。                                            （ 对 ）
133. 灰卡可以测得准确的曝光量。                                    （ 对 ）
134. 灰卡的发光律是19%。                                           （ 错 ）
135. 反射式测光表也称亮度测光表。                              （ 对 ）
136. 小孔成像是倒像。                                          （ 对 ）
137. 望远镜头能使主体在画面上的成像比例大。                    （ 对 ）
138. 低感光度胶片灰雾度小。                                    （ 对 ）
139. 荧光灯的色温比闪光灯的色温低。                           （ 对 ）
140. 光线的波长比红光的长。                                 （ 错 ）
141. 机械快门比电子快门的耐寒度较高。                          （ 对 ）
142. 拍摄特写最好用广角镜头。                                  （ 错 ）
143. 灯光片的色温比日光片的低。                                （ 对 ）
144. 照相机镜头可以用手帕去擦。                                （ 错 ）
145. 低感光度胶片灰雾度大。                                   （ 错 ）
146. 红光的波长比X光的波长长。                               （ 对 ）
147. 红光的波长比红外线的波长长。                             （ 错 ）
148. 红滤色镜允许红光通过。                                   （ 对 ）
149. 遮光罩是加戴在摄影镜头外边的一个附件。                    （ 对 ）
150. 阴天的色温比晴天的色温低。                                （ 错 ）
151. 代表黄色光。                                            （ 对 ）
152. M Y是光的三原色。                                      （ 错 ）
153. G B等量混合可以产生白光。                              （ 对 ）
154. 白光是由七个单色光组成。                                  （ 对 ）
155. 《自然主义》一书的作者是夫瑞斯。                          （ 错 ）
156. 色从光来，色随光变。                                      （ 对 ）
157. 红外线不可以摄影。                                        （ 错 ）
158. 物距就是拍摄距离。                                        （ 错 ）
159. 轮廓光能够勾勒出物体形状。                                （ 对 ）
160. 代表红色光。                                            （ 错 ）
161. 阴天的色温比晴天的色温高。                                （ 对 ）
162. 不同地域色温都是一样的。                                  （ 错 ）
163. 阴影下的色温比阳光下的低。                                （ 错 ）
164. 灯光片的色温比日光片的高。                                （ 错 ）
165. 广角镜头能使主体在画面上的成像比例大。                    （ 错 ）
166. 荧光灯的色温比闪光灯的色温高。                            （ 错 ）
167. 阴天摄影提高反差最好使用高感光度胶卷。                    （ 错 ）
168. 快门的主要作用是控制光圈的大小。                          （ 错 ）
169. 冬天在北方摄影，最好使用自动相机。                        （ 错 ）
170. 逆光摄影时不要加遮光罩。                                  （ 错 ）
171. 太阳光的色温是变化的。                                    （ 对 ）
172. /125秒比1/60秒曝光速度慢。                             （ 错 ）
173. 小孔成像的原理是墨子最早在《墨经》中提出的。               （ 对 ）
174. 胶卷没有有效期。                                           （ 错 ）
175. 35单反相机由机身和镜头组成。                             （ 对 ）
176. 球面镜头比非球面镜头成像质量好。                           （ 错 ）
177. 非球面镜头比球面镜头成像质量好。                           （ 对 ）
178. 20双反相机取景时有视差。                                  （ 对 ）
179. 标准固定镜头视场角在53度左右。                            （ 对 ）
180. 光圈能控制通光量。                                         （ 对 ）
181. 光圈能控制景深。                                           （ 对 ）
182. 光圈能减少像差。                                           （ 对 ）
183. 光圈能调节成像质量。                                       （ 对 ）
184. 在画面影调中占主要地位的影调是基调。                        （ 对 ）
185. 摄影常用电池按外型可分单体电池  组合式电池  叠层式电池。    （ 错 ）
186. 顺光是从被摄主体正面照射过来的光线。                         （ 对 ）
187. 感色性  感光度  颗粒性  反差是黑白胶片的主要特性。           （ 对 ）
188. 摄影镜头的视角的大小，主要取决于焦距的长短和底片对角线的长度。（ 对 ）
189. 焦距越长，视角越小；焦距越短，视角越大。                     （ 对 ）
190. 冷藏箱中保存的胶卷不可以马上使用。                           （ 对 ）
191. 物体反光能力越强，亮度越大。                                   （ 对 ）
192. 入射式侧光表用来测定照度。                                     （ 对 ）
193. 使用放大镜放大时，是把负片对角线的长度和放大镜头的焦距大致相等为基础。   （对）
194. 集光式放大机透光强烈，反差大。                                （ 对 ）
195. 亮度是物体表面的明亮程度。                                    （ 对 ）
196. 照度是发光体的光源特性。                                      （ 对 ）
197. 反射式测光表用来测定被摄体表面一定区域亮度。                  （ 对 ）
198. 物体反光能力越弱，亮度越大。                                  （ 错 ）
199. 入射式侧光表也称照度测光表。                                  （ 对 ）
200. 灰卡最适于测纯黑色的物体。                                    （ 对 ）
201. 反射式测光表用来测定照度。                                    （ 错 ）
202. 偏振镜可以增强色彩的饱和度。                                 （ 对 ）
203. 偏振镜不可以控制非金属物体的反光。                           （ 错 ）
204. 灰雾度形成的原因银盐的性能不稳定。                           （ 对 ）
205. 自拍器可以减小震动。                                         （ 对 ）
206. 自然光的变化对物体的色彩没有影响。                           （ 错 ）
207. 自拍器是快门系统的组成部分。                                 （ 对 ）
208. 灰雾度负片比正片的小。                                       （ 错 ）
209. 灰雾度高感光度的比低感光度的大。                             （ 对 ）
210. 135暗盒上的方块码在老式传统相机上不能识别。                  （ 对 ）
211. 反光率是物体的反射光量与吸收光亮之比。                       （ 对 ）
212. 反射光是指一切物体的反射回来的光。                           （ 对 ）
213. 乌云密布时是散射光。                                         （ 对 ）
214. GB是中国标准感光制式。                                      （ 对 ）
215. ASA是美国标准感光制式。                                     （ 对 ）
216. 片基的反光引起光晕。                                         （ 对 ）
217. 乐凯胶卷是美国生产的。                                       （ 错 ）
218. 快门速度越快，感光胶片受光量越大。                           （ 错 ）
219. 全色胶卷是彩色胶卷。                                         （ 错 ）
220. 照相机镜头可以用手帕去擦。                                     （ 错 ）
221. 120相机与135相机的标准镜头焦距相同。                         （ 错 ）
222. 120相机的标准镜头全是90mm。                                   （ 错 ）
223. 凡是135相机都是单镜头反光相机。                               （ 错 ）
224. 景深越小，主体在画面里越突出。                                 （ 对 ）
225. 120胶卷最多可拍36张。                                         （ 错 ）
226. 135胶卷可装在数码相机上。                                      （ 错 ）
227. 胶卷的感光度越低，越适于高速抓拍。                              （ 错 ）
228. 数字相机总像素比有效像素低。                                    （ 错 ）
229. 照相机镜头焦距用MC表示。                                       （ 错 ）
230. 日光型彩色片标准的色温是3200k。                                 （ 错 ）
231. 灯光型彩色片标准色温是5600k。                                   （ 错 ）
232. 多层镀膜用MC表示。                                             （ 对 ）
233. 光圈数值越小，纳入的光量就越大。                                （ 对 ）
234. 一般ISO400的胶片比ISO100的胶片反差要大。                      （ 错 ）
235. 一般ISO400的胶片比ISO100的胶片颗粒性要小。                    （ 错 ）
236. 海波的作用是洗掉胶片上曝了光的银盐。                            （ 错 ）
237. 在底片上不存在的细节，不能在照片上印出来。                      （ 对 ）
238. 曝光时间长于1/1000秒，短于1/2秒时，倒易率失效。               （ 错 ）
239. 停显液的作用是把显影液的作用停止。                              （ 对 ）
240. 如果某滤光镜阻挡了某色光那将意味着这种光的色调在洗印好后会被加深。（ 对 ）
241. 快门速度越快，感光胶片受光量越大。                              （ 错 ）
242. 镜头焦距越长，景深越小。                                        （ 对 ）
243. 全色胶卷是彩色胶卷。                                            （ 错 ）
244. 镜头焦距越长，视场角越大。                                      （ 错 ）
245. 凡是135相机都是单镜头反光相机。                                （ 错 ）
246. DIN24的胶卷比DIN21的胶卷感光度低。                             （ 错 ）
247. ISO100与ISO400胶卷是相同感光度的胶卷。                         （ 错 ）
248. 胶卷感光度越高，颗粒性越细。                                     （ 错 ）
249. 拍黑白风光时，要想使白云突出，最好用黄橙滤色镜。                （ 对 ）
250. TV是表示光圈优先式曝光模式。                                   （ 错 ）

四、名词解释：
1．DC：
数码相机的标志。
2．DV:
数字摄像机的标志。
3．ASA：
美国感光度制式标志。
4．ISO：
国际标准感光度制式标志。
5．GB：
中国感光度制式标志。
6．MC：
照相机镜头多层镀膜标志。
7．CCD：
数码相机的电荷耦合器件，为数码相机的感光装置。
8．LCD：
液晶显示器。
9．快门：
    控制进入照相机焦平面光线时间长短的装置。 
10．景深：
当聚焦在某景物时，此处最清晰，该景物前后的清晰范围称景深范围，简称景深。
11．标准镜头：
镜头焦距等于或略大于底片对角线的长度的镜头。
12．短焦距镜头：
镜头焦距小于底片对角线长度的镜头。
13．长焦距镜头：
镜头焦距大于底片对角线长度的镜头。
14．取景器：
照相机上选取景物范围的设备，并兼有其他功能。
15．物距：
被摄体到镜头前节点的距离。
16．宽容度：
感光胶片按比例纪录景物亮度差别，正确表现景物明暗层次的能力。
17．颗粒度：
银盐在人眼中产生的颗粒状态的感觉。
18．自然光：
天然形成的光源。
19．潜影：
胶片在照相机内拍摄曝光后，未经过显影前所产生的看不见的潜在影像。
20．显影：
    用显影剂药品使感光材料曝光后的潜影变成可见影像的过程。
21．定影：
显影后把没有感光的卤化银去掉，把感光的卤化银固定下来，使影像稳下来的过程称定影。
22．标准灰：
18%反光率所产生的灰色影调，也称V区中灰，是曝光的基准。
23．全色片：
    所有7个单色光全部感光的黑白胶片。
24．胶片：
是一种可把影像记录下来的感光材料，经过一定的化学药品处理，能把影像固定下来。
25．焦点距离：
无限远的景物在焦平面结成清晰的影像时第二节点到焦平面的垂直距离。
26．曝光宽容度：
指感光胶片对不恰当的曝光所能允许的程度。
27．产品摄影：
也是产品照片。主要用于产品的样本、说明书和商品宣传画等。
28．主光：
又称，塑型光，指在摄影画面上占主导地位的光线。
29．光度：
是光源强度和光线在物体表面的照度以及物体表面呈现的亮度的总称。
30．照射角度：
指光源传播方向与地平线所成的高低角度。
31．前侧光：
又称斜侧光。光线投射方向与摄影机轴线成45度左右的水平视角。
32．两侧光：
又称夹光。光线是从被摄体两侧照明，两侧的主光亮度相等。
33．摄影概括：
是摄影艺术家通过个别的、独特的艺术形式揭示事物的本质特征的一种艺术手段。
34．摄影题材：
指经过摄影者选择、组织，体现于摄影画面内容之中的视觉形象。
35．摄影的外形美：
指在人像摄影时，对人物形象的内在美的揭示，必须通过可视性艺术形象才能进行。
36．摄影的自然美：
凡是存在于现实生活中的美，当其未经加工而处于自然状态时，都称为自然美。
37．摄影创作的量感：
是造型艺术术语。摄影方面是指所表现物体的轻重、长短、大小、多少等感觉。
38．负像：
指感光片经过感光、显影、定影等一系列过程，感光胶片上的形成的影像。
39．胶片的锐度：
又称轮廓清晰度。是衡量影像边缘清晰度的客观标准。也就是纪录在乳剂上的两个不同密度区相会处的界限的清晰度。
40．艺术语言：
是摄影艺术中造型因素和手段的统称，其中最主要的是光、影调（色彩）、线条。

41．梯级曝光法：
梯级曝光法又称括弧式曝光，即对同一被摄对象采用若干不同曝光量拍摄，通常先按估计的正常曝光量拍摄一张，然后分别增加和减少曝光量拍摄。
42．EV值的含义：
EV值是曝光值得简称，他使用数字表示胶卷所需的曝光量，统一曝光量用一种数字表示，能使问题显得简单而易于处理，这种数字就是EV值
43．景深：
景深是指被摄景物中能产生较为清晰影响的最近点与最远点的距离。
44．色彩：
大自然万物在阳光照射下能呈现各种颜色，这就是色彩。
45．极色：
指黑、白两色，是指两种极端的颜色，它们只有明暗之差。
46．摄影的审美：
通常指用于对景物的取舍和对摄影艺术作品美学价值的评定标准和认识程度。
47．可变反差相纸：
又称多调放大纸。专供黑白照片放大使用，它是可以任意变化反差号数的相纸。
48．体育摄影：
以各种体育运动为题材的摄影。
49．135相机：
使用135胶卷的小型相机。
50．数码相机：
不是用胶卷，通过CCD\CMOS光电传感器进行光电转换而记录影像的新型相机。
51．像素：
构成数字影像的基本单位。
52．测光表：
测量曝光值的仪器。
53．顺光：
又称平面光或正面光，被摄主体前面与相机镜头拍摄方向相同的光线。
54．散射光：
又称漫射光，光线方向不明确的光。如阴天或阴影下的光线。
55．感光度：
指胶片对光线的强弱的敏感程度。
56．透镜：
凡折射面是两个球面，或一个是平面而另一个面是球面的透明体，称为透镜。
57．折射：
光线从一个介质进入另一个介质时，在介面处改变原传播方向的现象。
58．B门：
用于长时间的曝光，按下快门按钮，快门开启，松开手后，快门关闭。
59．T门：
用于长时间曝光，按下快门按钮，快门开启，松开后快门不关闭；再按一次快门关闭。
60．自拍器：
又称快门延时装置。可用于自拍或慢速摄影。
61．人造光：
人工制造的光源。
62．可见光：
人眼睛可以看见物体的光线。通常指太阳光，波长在380mm到780mm之间的光线。
63．光色的三补色：
黄，品，青
64．光色的三原色：
红，绿，蓝
65．极调（极色）：
黑，白二色，两个极端的颜色。
66．光圈：
在镜头中用于约束光线通过的孔径光栏（阀）装置。
67．超级镜头（快速镜头）：
光圈系数大于f/1.2的镜头。
68．曝光组合调定：
等量曝光采用光圈与快门的不同组合。
69．色盲片：
只感蓝紫光，不感其它单色光的黑白胶片。
70．分色片：
除红色光不感光，其它单色光全感光的黑白胶片。
71．密度：
是指在底片上一定部分所积累银盐数量的多少。
72．倒易率：
指快门速度（曝光时间）与光圈号码（通光量）之间的相互影响的关系。
73．光的强度：
指光线的相对强弱情况。它随着光源的输出及到光源的距离变化而变化。
74．直接正像相纸：
是不经过翻转显影冲洗，用一次显影就可获得正像的直接正像感光材料。
75．舞台摄影：
以舞台演出的戏剧、舞蹈、音乐、曲艺、技艺表演为对象的摄影艺术。
76。色彩的冷暖：
是由人们在长期生产、生活经验中，建立的对不同色彩的冷暖感觉和联想。
77．审美态度：
是审美主体在审美活动之初所必须具有的特殊的心理状态。
78．审美享受：
是审美主体通过对审美客体的感受而获得的一种情感上的愉悦。
79．偏重中央测光：
偏重中央测光又称中央重点测光，他的侧光读数是一取景画面一定面积的被摄体亮度为主，其余部分景物的亮度为辅，这种一定面积多数位于画面中央或中央偏下。
80．色温：
色温是表示光源光谱成分的一种概念，通俗地说色温就是表示光线颜色的一种标志，而不是指光的冷暖温度。
81．宽容度：
胶卷的宽容度是指胶卷能按比例纪录被摄景物明暗范围的能力：胶卷的宽容度意味着可允许曝光误差的能力。
82．感光度：
感光度又称片速，指胶卷对光线的敏感性，这是胶卷最重要最基本的性能。
83．解象力：
     胶卷的解像力又称分析力、分辩力，是指胶卷对景物细部的表现力，能把景物细微部清晰地记录下来，称为解像力高，反之则解像力低。
84．白平衡：
    白平衡是一种针对不同光照环境的颜色纠正功能。白平衡的作用类似于常规相机在彩色摄影中加矫色滤光镜，以获取准确的色彩还原。
85． CCD像素：
CCD像素就是CCD上形成影像信号的最小单位。不难理解，像素越高，构成影像的清晰度也就越高。

五、简答：
1．景深：
答：当镜头对准某景物聚焦后，在该景物前后一定距离范围内的景物，也能在焦平面上结成比较清晰的影像。这个结像清晰景象空间的纵长距离深度，叫做景深。
2．简答出三种以上我国出版的有关摄影的杂志：
答：中国摄影、大众摄影、人像摄影、摄影世界
3．说出4种135相机的品牌名称：
答：尼康、佳能、宾得、徕卡
4． 答出5种135彩色负片的品牌名称及出产国家：
答：富士、柯尼卡（日本）、乐凯（中国）、柯达（美国、中国）
5． 你家是否有相机？什麽类型？
答：略
6． 冬天在北方摄影，最好使用什麽类型的相机？为什麽？
答：机械相机，因为机械快门的耐寒度较高。
7．曝光过度，显影过度的底片有何特征？
答：整个底片密度较大，底片上没有最透明的地方，最大密度部分看不出一点纹理，最小密度部分的影纹也不清晰。其最大密度约为2.03左右，最小密度约为0.90左右。
8．曝光不足，显影也不足的底片有何特征？
答：整个底片很透明，最大密度部分也很薄，最小密度和灰雾度一样，看不出影纹。其最大密度约为0.72左右，最小密度约为0.12左右。补救方法：印制时选择加厚药水或选择3、4号相纸。
9．什麽是轮廓光？在摄影作品中起什麽作用？
答：轮廓光是指：在被摄体上能够勾勒出物体形状的光线，通常比背景亮，亮度也超过主光。
   作用：用来勾画被摄体轮廓，从而把被摄体与背景在亮度上分开，使得被摄主体能够轮廓鲜明，为画面营造出诗一般的意境和美感，它对加强形象的立体感也起着重要作用。
10．黑白胶片的主要特性：
答：感色性  感光度  颗粒性  反差
11．说出120相机可以使用的胶片画幅的规格？
答：6X4.5cm      6X6cm      6X7cm      6X9cm等
12．请答出135胶卷的标准底片的规格？
答：24mmX36mm
13．变焦镜头的优越性？
答：操作方便，易于携带，构图快捷
14．135单反相机由几部分组成？
答：两部分，机身和镜头
15．冬天在外拍摄后，马上进入室内，镜头会产生什麽现象？如何处理最合理？
答：镜头会出现一层雾霜，不能结出清晰的影像，在常温室内使其自然干燥。
16．胶卷有没有有效期？
答：有
17．过期胶卷会产生什麽效果？
答：灰雾度大，反差降低，黑白两个极调受到损失。
18．照相机主要由哪几种附件？
答：快门线、遮光罩、电池盒、闪光灯等
19．定焦距标准镜头的特点？
答：视场角在46度左右，与人眼的视觉较接近，合乎人的视觉习惯。其焦距长度等于或略大于底片对角线的长度。体积小，口径大，成像质量高，适合低照度下的摄影。
20．数字相机的存储卡有哪几种？
答：CF卡 SM卡 XD卡 MS卡 MMC卡。
21．如何清洁，保养照相机？
答：防潮，防震，防磁，防高温，应存放在干燥，通风，阴凉处。
22．简述正面摄影的特点？
答：平面感强，立体感差；属静止性构图，画面呆板，不宜表现动感。
23．相机内侧光有哪几种？
答：TTL    TTL-OTF      TTF    
24．用日光型胶片在灯光下拍摄会产生什麽样的彩色效果？为什麽？
答：会使色彩偏红、偏黄产生暖调效果。因为日光型胶片的色温比灯光的色温高
25．正透镜？
答：中间厚，周缘薄的凸透镜
26．负透镜？
答：中间薄，周缘厚的凹透镜
27．什麽叫焦点？
答：平行于主轴的光线，通过镜头后相交于一点，这一相交点称为焦点。
28．什麽是主光轴？
答：通过两个折射面球心的直线，叫做主光轴，也称主轴。
29．什麽叫相当感光度？
答：感光度是胶卷的感光性能，数码相机上的“影像传感器”的感光度是相当于传统胶卷的“感光度”。它改变的是信号放大倍率。
30．数码噪音：
答：又叫“信噪”是由电子信号错误（干涉）所产生的杂点。
31．俯摄肖像的特点？
答：适用于强调端庄自持。使被摄者显得谦恭甚至缺乏独立，但也可以给人以柔弱而有觉悟的印象。额头高而窄，鼻子长，下巴后缩，脖颈短，耳朵突出。
32．新闻摄影的特性和五要素？
答：新闻摄影要有，真实性、新闻性、纪实性、
五个要素是，事件发生的时间、地点、人物、什麽事件、为什麽发生
33．柔调？
答：与高反差相反。画面的构成以中间影调为主，两个极调较少，影调对比柔和。
34．小孔成像的原理是谁最早提出的？
答：墨子在《墨经》中提出的。
35．不可见光是否可以摄影？
答：可以
36．摄影常用电池按外型可分几种？
答：纽扣电池  圆柱形电池  方形电池
37．常用摄影电池按结构可分几种？
答：单体电池  组合式电池  叠层式电池  
38．常用摄影电池按充电特性可分几种？
答：一次性电池  多次性充电电池
39．常用摄影充电电池的种类？
答：镍镉电池  镍氢电池
40．摄影构图的基本原则？
答：多样统一、简洁、均衡
41．什麽是拍摄点？
答：也称拍摄位置，即拍摄时相机所在的位置
42．拍摄点的确定？
答：由拍摄方向，高度，距离三者共同确定
43．什麽叫主光？
答：在摄影布光时占主导地位的光线。又称塑型光
44．什么是摄影艺术？
答：摄影艺术是造型艺术的一个分类。摄影者使用摄影手段塑造可视的画面形象来反映社会生活和自然现象，表达自己的思想感情，起着社会教育和美化生活的作用。摄影艺术通过画面构图、光线、影调三种主要的造型手段表现主题。求得完美的艺术形式。
45．什么是摄影艺术语言？
答：摄影艺术语言是摄影艺术中造型因素和手段的统称，最主要的是光、影调、色彩和线条。
46．视角与焦距的关系：
答：摄影镜头视角的大小，主要取决于焦距的长短和底片对角线的长度。如底片对角线的长度固定，则完全决定于焦距的长短。焦距越长，视角越小；焦距越短，视角越大。
47．快门的主要作用有哪两个方面？
答：控制胶片的曝光时间；控制被摄物体的清晰度。
48．遮光罩的作用？
答：是加戴在摄影镜头前的一个附件。防止漫射光和强烈的斜（ 直 ）射光进入镜头，以免在底片上产生耀斑和灰雾，使影像的反差和清晰度受到影响。
49．简答出不同规格胶卷的类型：
答：135胶卷、120胶卷、110胶卷、126胶卷
50．如何保存胶卷：
答：放在阴凉干燥通风的地方，防止受潮或过热，相对湿度在40%左右，温度低于10度
51．把胶卷放在冰箱冷藏箱中保存是否可以？
答：可以
52．冰箱冷藏箱中保存的胶卷是否可以马上使用？
答：不可以
53．照相机镜头前加什麽滤色镜保护镜头最好？
答：UV镜
54．镜头前加UV镜，是否影响摄影效果？
答：不影响
55．数字相机的白平衡起什麽作用？
答：起到调整色彩平衡的作用。
56．在没有自然光的室内按什麽调整白平衡（自动白平衡除外）？
答：按室内光源的类别进行调整。
57．120单反相机由几部分组成？
答：三部分，机身、镜头、后背
58．120双反相机取景时应注意什麽？
答：左右相反，有视差，
59．三角架有什麽用途？
答：慢速摄影或多次曝光时用来稳定照相机，防止震动
60．存储卡一般都有多少存储规格？
答：8MB 16MB 32MB 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB等
61．光圈有哪些作用？
答：控制通光量，控制景深，减少像差，调节成像质量
62．列出四种著名的中画幅相机名称？
答：马米娅  哈苏   禄莱    康泰时
63．什麽是正透镜？起什麽作用？
答：中间厚两边薄的透镜，其光线汇聚作用
64．什麽是色彩明度？什麽色彩明度最高，什麽最低？
答：指色相本身所具有的明亮度。黄色明度最高，紫色明度最低
65．色纯度？
答：指色彩的饱和度
66．色相？
答：指色别，一般泛指七个单色光的色别
67．数码变焦：
答：在成像CCD影像信号范围内，裁取一部分影像进行放大，使影像充满画面的效果。
68．爱德华 韦斯顿：
答：是美国摄影家，F/64小组成员；创作受斯蒂格里茨重大影响，摄影上独创“摄影视觉”观念，作品是典型的高科技现代摄影；代表作品《青椒》《贝壳》《卷心菜》等，对整个20世纪现代摄影起到了引领和推动作用。
69．什麽是静物摄影？
答：静物摄影是指对静止无生命力的物体的拍摄，主要通过构图、布局、光线与影调及色彩的处理来表现被摄体的质感、立体感及外在特征。
70．什麽是多次曝光？
答：在一张底片上进行两次以上的曝光
71．黑白相纸按用途可分哪几种？
答：印相纸，放大纸
72．什麽是基调？
答：在画面影调中占主要地位的影调
73．什麽是高调？
答：也称明调，其画面基本影调以白和中灰为主调
74．什麽是低调？
答：又称为暗调，其画面基本影调以深灰和黑色为主调
75．什麽叫高反差？
答：主要由较亮和较暗的两极影调构成，而中间影调较少。黑白对比强烈
76．什麽叫二维空间？
答：也称二度空间，只有长度和宽度的空间
77．什麽叫三维空间？
答：不但有长度，宽度还有厚度的空间
78．什麽叫四维空间？
答：三维空间与时间组成的整体
79．什麽叫视觉中心？
答：一般指摄影画面中主体表现的部位，既是画面构图的中心，也是表现内容的中心
摄影艺术语言不是任意编造的，它是从现实社会中来的，使人们视觉感受的反应。摄影作品的优劣，很大程度上取决于摄影艺术语言的运用
80．什么是瞬间艺术？
答：瞬间艺术是摄影创作运用照相机，摄取现实生活中具有典型意义的一刹那景象。用照片记录了生活的瞬间，他同绘画一样被称为“瞬间艺术”，使人得到启发和鼓舞，奋发向上。
81．什么是商业广告摄影？
答：商业广告摄影是一门以传达广告商品信息为目的，服务于商业行为的图解性摄影艺术和摄影技术。是以现代最新影像科技成果为基础，以当今最新影像文化观念为背景，以视觉传达设计理论为支点的摄影表现手段。
82．与传统摄影比较，数码摄影的主要特点是什么？
答：采用储存卡而不是常规胶卷来记录影像，储存卡既有反复涂抹的功能。
在拍摄中随时可在相机的屏幕上观察拍摄效果，不满意可以立即抹去重拍。
记录在储存卡上的影像既可通过彩色打印机打出彩色照片，也可通过视频线直接在电脑屏幕上观看。
数码相机拍摄的数字影像可在电脑上进行多功能的全方位的常规影像处理和特技处理。
存卡上的数字影像，通过电脑可经电话线或无线电波直接快速传送。

六、论述：
1．米吐尔在摄影中起到什麽样的作用？有什麽性能？
答：米吐尔是重要的显影剂。属于急性显影剂。
  无色晶体，能溶于水，但较缓慢，但不易溶于含亚硫酸钠的溶液中。所以配制时应先溶解米吐尔再加入亚硫酸钠。米吐尔属于急性显影剂，是多数显影配方的主要药剂。它的显影作用开始时很快，对感光多的部位和感光少的部位同时进行显影，到一定程度，即停止显影作用，结果使影像的反差趋于柔和层次丰富，灰雾和污染底片的倾向都较少。米吐尔与亚硫酸钠可配成弱碱性微粒显影剂。具有保存性好、显影容量大、受药液温度影响较小的性能。即使显影液低于10摄氏度时，显影能力并不显著降低。但如果在显影液中使用过量，照片会产生冷调效果。
2．举例论述影响光源的强度变化的因素。
答：一，天气，（1）晴天，光源强度最大
             （2）薄云蔽日，（3）阴云蔽日，（4）乌云密布
二，时间，中午强度最大
三，季节，夏天最大
四，地域，纬度小强度大、海拔高强度大
3．偏振镜的组成部分及作用？
答：是一种夹层滤光镜，有两片玻璃粘合而成，中间夹着涂有同一定向的微小晶体的乙烯状薄膜。
   一 降低天空亮度。天空投射下来的光有很多是偏振光，用偏振镜可以阻止这些光的通过。降低的程度以拍摄镜头与太阳的方位成90度夹角时最大。
  二 控制非金属物体的反光。因为金属表面的反光不是偏振光。使用偏振镜拍摄时的限制它要求光束的入射角为30到49度之间，并从反射角的位置去拍摄。如果正面拍摄玻璃的正面反光用偏振镜也是无用的。
  三 可替代中灰滤色镜。将两个镜合在一起调节偏振光的振化角度还具有可变化性。
  四 增强色彩的饱和度。避免光滑物体的反光产生的眩光，可以增加色彩的饱和度。
4．什麽叫灰雾度，形成的原因，影响灰雾度的条件？
答： 一个淡灰色的数值很小的密度层，均匀的分布在透明的片基上，这个密度层叫做灰雾度。
形成的原因  银盐的性能不稳定
负片的比正片的大；高感光度的比低感光度的大；保存时间长，温度高，灰雾度大；显影的时间长，温度高，药液的碱性强，抑制剂（溴化钾）的用量少，灰雾度大；暗室的安全灯不合格，感光片离安全灯太近或曝光时间太长，灰雾度大。
5．简单论述传统相机的优点。
答：一 底片的保存期长
二 高档次的相机快门速度高于数字相机
三 影像的质感强
四 有强大的镜头群的支持，表现力强。
6．假如你当了一名摄影记者的注意事项？如何表现现场感？
答：一 注意自身安全
二 在执法人员的配合下拍摄
三 构图
四 光线
五 主题
7．结合实例论述一下红色与黑色的色彩象征意义？
答：红色，热烈、喜庆、胜利、紧张
    黑色，庄严、肃穆、恐怖、哀伤
8．论述一下辅助光的类型，及作用？
答：一 衬光  刻划轮廓
二 三角光  
三 脚光  一般不使用
四 头发光  增加空间感
9．摄影的实用价值有哪些？
答：一 记录历史
二 传播知识
三 创造美感
四 创造财富
10．畸变的分类？产生什麽样的效果？
答：桶形畸变
    枕形畸变
11．全色片是一个什麽概念？并举出几种全色片？
答：能感受的色光范围基本上包括了全部可见光。
普通的摄影胶卷都是全色片。
12．结合实例论述逆光拍摄中的注意事项？
答：一 防止杂乱光线的进入
二 防止光晕的产生
三 防止嗤光的出现
四 测光时要注意曝光量
五 主体要进行适当补光
13．结合实例论述冬季摄影器材的保护措施？
答：一 机身和镜头要注意防寒
二 注意相机镜头上雾气的产生
三 相机电池在寒冷情况下的电量
14．影响景深的主要因素？
　答：（１）光圈的大小：当镜头焦距不变，物距不变的情况下，光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。
　（２）焦距的长短：当光圈不变，物距不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大；焦距越长，景深越小。
　（３）物距的远近：当光圈，焦距不变的情况下，被摄体离相机越远景深越大；离相机越近，景深越小。
15．数码相机技术的优势固然明显，但目前还存在某些不足。试结合实例论述它的主要不足之处。
答：第一，绝大多数数码相机的连拍速度不快，无法与高档次的单镜头反光照相机的连拍速度相比。
   第二，在感光度和宽容度方面也有缺陷。
   第三，数码相机的成像镜头目前尚不如传统的单反相机那样，有庞大的镜头群的支持，因此在艺术表现力上稍逊一筹。
16．倒易率失效发生后在胶片上有什麽反应，有什麽解决方法？
答：主要表现为：
黑白摄影上，曝光不足负片密度达不到正常标准，使影调层次受损，影像反差也发生变化。
彩色摄影上，除了有在黑白摄影中发生的所有弊病，还表现为色彩平衡失调。
有三种办法解决：
一，有专门设计的胶片，凡标有“L”的胶卷适用于1/10秒至更长的曝光时间
                          凡标有“S”的胶卷适用于1/10秒至1/10000秒的曝光时间
二，尽可能调节光圈和快门的组合。
三，开大光圈增加受光时间，并调节显影时间。彩色胶片还要用滤光镜来校正色差。
17．举例说明反光能力的强弱，及与亮度的关系。
答：景物的反射与吸收成反比。
这种特性与其表面的结构和色调有很大关系。
反光能力越强，亮度越大，
反光能力越弱，亮度越小，
18．举例说明为什麽弱光摄影时要遵循“宁多勿少”的原则？
答：无论是黑白负片还是彩色负片，在曝光过度方面的宽容度都大于曝光不足。
胶片对光线的感受能力与人眼不同。人眼只具有简单的反映功能。曝光过度的则不仅能显示景物轮廓线还可以在一定程度上显示景物的影纹层次，彩色胶片还可能对景物的色彩有所再现。
如果不足就一切都不可能。
19．人像摄影如何消除眼镜上的反光？
答：室外 改变拍摄地点或人物方向
室内 主灯要高一点。辅助灯不要放在正面，光线要柔和、稍暗。必须正面用光的，可使头稍稍左右转动，或稍稍调整拍摄角度。升高机位。用反射光为主光源。尽可能避开明亮的反光体。
20．由于数字相机与计算机紧密结合使得它比传统相机有优势，使述这些优势表现在哪几个方面，并举例说明有什麽好处？
答：一 成像速度快，具有即拍即现的功能。
二 在修改照片时减少了很多中间环节。
三 信息量大，易于检索，复制质量高，贮存性能好。
四 直接与计算机连接，使用软件处理图片和储存。
21．为什麽要学习摄影？
答：结合实例论述
22．广告摄影师的拍摄范畴？
答：一 时装摄影
二 产业摄影
三 静物摄影
23．什麽是实用摄影？有哪些摄影是属于实用摄影范畴？论述其价值？
答：是摄影艺术的一个分支
科技 时装 产品 医学 广告 
直接为生产、科研服务，强调实用价值
24．答出色彩的三个基本要素？并结合彩色摄影说明其重要性？
答：一 色相
二 明度
三 色纯度
25．结合实例论述摄影在当今社会的重要意义？
答：一 传播性
二 可读性
三 可感性
四 社会性
五 纪实性
26．论述太阳光由哪七种单色光组成，其中哪三种是三原色光？
答：红 橙 黄 绿 青 蓝 紫
    三原色：红 绿 蓝
27．什麽是消色体？哪些物体是消色体？
答：黑 白 灰
28．什麽叫畸变？
答：被摄景物中没有通过镜头光轴的直线经成像后变成曲线的像差称畸变。
29．结合实例论述逆光的类型。
答：一 高逆光
二 中逆光
三 低逆光
四 侧逆光
结合以上知识点论述
30．摄影布光如何处理好主光、辅助光与背景的关系？
答：一 主光起造型作用，占主导地位
二 辅助光为主光服务
三 背景光起衬托作用........忽略此处.......